Příručka pro obsluhu aplikace VoIPTester

V zájmu zvýšení aktuálnosti, funkčnosti a bezpečnosti vašeho koncového zařízení pro Voice Over IP telefonii je nezbytné mít aktuálnější verze firmware. Proto je třeba pomocí aplikace VoIPTester ověřit dostupnost tzv. provisioning, proxy, NTP a DNS serverů.

Ověření můžete provést podle následujících instrukcí, celý proces nezabere více než deset minut Vašeho času.

- Odpojte kabel s koncovkou RJ-45 z VoIP zařízení, přepojte ho do síťové karty počítače a vyčkejte na přidělení IP adresy (DHCP). Případně ručně nastavte stejnou adresu, jakou mělo VoIP zařízení (pevná IP).

- Na počítači uložte níže přiloženou aplikace VoipTester, případně si ji stáhněte na stránkách O2 Techzona http://www.techzona.cz/sluzby/o2_neomezena_linka-administratorske_rozhrani.html. Spusťte aplikaci.

- Nejdříve je nutno zvolit typ služby. Informaci o tom, zda máte službu IP Connect nebo IP Centrex, naleznete v předávacích protokolech ke zřízení nosné služby.

- Po stisku klávesy Start se ověří dostupnost TFTP, NTP, DNS a proxyserverů směrem od zařízení, které aplikaci spouští.

- Pokud je dostupnost v pořádku, aplikace na jednotlivé dotazy odpovídá OK (obrázek vlevo).

- Pokud odpoví error (obrázek vpravo), nejsou z vašeho koncového zařízení naše servery dostupné. Tuto skutečnost může způsobovat nastavení routerů či firewallů ve vaší LAN a proto doporučujeme se poradit s vaším IT správcem, který bude postupovat dle bodu 7.

- Váš IT správce připojí počítač s touto aplikací na nejbližší bod směrem k síti Telefónica, přímo za námi dodaný zdroj konektivity (např. modem, cisco/oneaccess router), a pokud aplikace na jednotlivé testy odpoví OK, jedná se o chybnou konfiguraci LAN.

- Pokud mu aplikace i v takovém zapojení odpoví Error, kontaktujte prosím voip_kontrola@o2active.cz.

- V atypickém případě, že na jeden z dotazů dostanete jinou odpověď, než na ostatní kontaktujte prosím voip_kontrola@o2active.cz